# 繩結 - 繩索的種類

# 繩結 - 繩索的種類

分類：繩結與工程 · 作者：陳志南

## 一、繩索的種類

## 以材質區分

名稱

優點

缺點

用途

備註

尼龍繩

## 堅實耐用2.不受天氣影響3.富有彈性

## 不能抵受高熱2.沉於水中3.售價昂貴

適合製用救生繩、錨繩、拖纜等

備註（一）

白棕繩

## 外表光亮2.柔軟3.負荷力大

售價昂貴

---

備註（二）

龍舌蘭麻繩（西沙爾麻繩）

## 重身堅韌2.吸水力特強3.能抵受鹹水的侵蝕

體形於水中會縮短及發漲，負荷力也會減弱

---

備註（三）

亞麻繩

堅韌耐用

用法只限於輕巧

綁帆

---

大麻繩（赭麻繩）

## 堅韌2.易於運用3.適合作粗重用途

## 不耐用2.負荷力較白棕繩低

---

---

黃麻繩（軟麻繩）

---

負荷力較白棕繩低

用以紮繩頭結

備註（四）

棉繩

## 外表美觀2.易於漂染及運用3.可作裝飾之用

遇水後會失去柔軟性和彈力，並減低其負荷力

---

備註（五）

椰殼纖維繩（椰衣繩）（草繩）

## 能浮於水面2.彈性較強3.售價便宜

負荷力較大麻繩低

---

---

備註（一）：使用時要特別注意，因其彈力強，所以每當斷開時，缺口部分會有強大的反彈力產生，如不幸被缺口擊中，輕則折骨，重則可致人於死地。

備註（二）：它是由呂宋麻所造成的。

備註（三）：此繩需要特別良好的保養及一定要儲藏在空氣流通的室內。

備註（四）：它常蓋以油面。

備註（五）：通常以美國南部和埃及出產之棉纖維所造成的最為理想。

## 以受力方式區分

### 靜力繩

大致有拖吊繩、白棕繩、劍麻繩及綿繩等幾種，是採用天然纖維的材質製造而成。常見道路上車輛拋錨被拖吊的情景，拖繩承受到靜張力而積存強大應力之後，瞬間迸斷所造成繩索末稍反彈力足以致人於死，因此不管繩索的粗細，都有一定的拉力負荷，超過此拉力就會斷裂，以台北市之前舉辦千人拔河運動為例，最安全不過的運動都會釀成悲劇。

### 動力繩

動力繩是一般攀岩所專用的繩索，幾乎都是尼龍化學纖維的材質，優點是柔軟、更具耐久性、質量輕，但是不耐熱、不耐摩擦是缺點，販賣以公尺計算。國內製作的繩索並未針對受動負荷力特別標示。比如說用一條28公尺長的繩子在一端綁上80公斤重的物品，從空中往下墜落，繩索的承受力愈大，繩子所傳回來的力量愈小，就表示瞬間力量都被繩索吸收。換言之，自由落體重力加速度的力量對一條繩索所顯示出安全係數的重要性。

### 浮水繩

浮水繩是頂級的防水索繩，除了外層採用防水的設計外，連內層的繩心也加強防水處理，所以繩索會浮在水面不致下沉，能一眼就看出繩索的動態，更因為有防水的保護，所以不會吸水，因此拉力不會像一般繩索在吸水後減少40﹪的影響，重量也不會因此繩索的吸水而變重，所以浮水繩是從事溯溪運動較合適的繩索。