# 繩結 - 繩頭處理

# 繩結 - 繩頭處理

分類：繩結與工程 · 作者：陳志南

## 一、繩頭處理

### （一）繩頭結

這是最普遍的一種處理繩頭的方式，他使用一條比主繩細的線在主繩上面纏繞。這種繩頭處理的方式可以使用在各式編織或搓捻而成的繩子。

在處理時需注意，應該先將繩子綑綁後再切斷。

### 選擇一條細線，在主繩上折返後開始緊緊纏繞。

### 纏繞到折返點之前，將繩頭穿過繩環中。

### 拉緊另一端的繩頭。

### 切斷多餘的繩頭。

### 在距離線頭少許處切斷繩子。

### （二）單結

單結是一個簡單方便的繩結，他可以用來作為臨時的繩頭處理，讓鬆脫的繩子不再繼續鬆開來，不過，要記得在使用完繩子之後，還是要用正規的方式將繩頭再次處理。

### （三）八字結

八字結在處理繩頭時和單結的功用幾乎相同，在使用完繩子之後，一樣要作適當的處理。

### （四）反穿結